# Grupo Homogéneo: Plátano y banano

El grupo homogéneo Cultivo de plátano y banano engloba el CIIU 0122 y se desglosa en dos categorías banano y plátano. Este sector se caracteriza por los cuidados iniciales, que incluyen riegos adecuados y medidas de protección contra plagas que son fundamentales para el desarrollo saludable de las plantas.

En este contexto, el proceso productivo que se va a evaluar tiene como producto final el banano tipo y el plátano.

Como se detalla en la Tabla 1, el cultivo de plátano y banano se encuentra principalmente en el piso térmico cálido/templado y el principal residuo de la producción primaria son raquis y bolsas.

Tabla 1.  Descripción del grupo CIIU

| Descripción | Producto | Residuos | Piso térmico | Grupo homogéneo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultivo de plátano y banano | Banano | Raquis Pseudotallos | Cálido/Templado | Plátano y banano |
|  | Plátano |  |  |  |

Fuente: elaboración propia

# Generalidades del sector

Una vez que hemos establecido el grupo CIIU y detallado el proceso y producto final que se está evaluando, procedemos a compartir algunas generalidades y datos clave del sector productivo. Para obtener estas cifras, nos basamos en el último censo llevado a cabo por el DANE en el año 2022, con el fin de definir la información sobre área sembrada, producción y rendimiento a nivel nacional.

Como se ilustra en la tabla 2 el área total sembrada de banano y plátano en Colombia asciende a 104.823,18y 449.393,31 hectáreas respectivamente y el rendimiento global nacional del banano y plátano es de 127,08 y 281,38 toneladas por hectárea respectivamente.

Tabla 2.  Datos nacionales de la siembra de banano y plátano

|  | Área sembrada (Ha) | Producción (Ton) | Rendimiento Promedio (Ton/Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Banano | 104.823 | 2.521.733 | 24,05 |
| Plátano | 449.393 | 4.647.793 | 11,3 |

Fuente: elaboración propia

En los siguientes mapas, se observan con detalle los principales departamentos productores de banano y plátano tipo, destacando entre ellos Antioquia como el mayor productor de banano y de plátano. La cosecha se lleva a cabo en el momento óptimo de madurez, seguida de procesos de selección y clasificación en plantas empacadoras.

Figura 1. Producción de banano por departamento

Fuente: Ministerio de agricultura, 2020

Figura 2. Producción de plátano por departamento

Fuente: Ministerio de agricultura, 2020

  - Descripción del proceso productivo

A través de la información secundaria recolectada, se ha identificado la aplicación de cinco procesos principales en el ciclo productivo del cultivo de banano y plátano. El primero de ellos es la preparación del terreno, este proceso incluye el despeje del terreno y la plantación, estos procesos se hacen con tractores y máquinas y son realizados una vez cada 20 años dependiendo del estado de la plantación.

Luego de la plantación sigue el proceso de cuidado de cultivos, este proceso incluye el riego y la fertilización. Los sistemas de riego se hacen con el uso de equipos eléctricos o equipos de combustibles fósiles. El proceso de riego se realiza en la temporada de verano.

El proceso de control de plagas y enfermedades se hace a través de monitoreo y manejo integrado de plagas. El manejo de plagas en ocasiones es realizado por un tercero por medio de avionetas ligeras.

El proceso de cosecha incluye las actividades de corte, recolección y transporte de racimos, en este proceso todo se hace de forma manual por medio de mecanismos instalados por la zona plantada.

Por último el procesamiento y postcosecha incluye actividades de clasificación, empaque, limpieza y selección, todas estas actividades se realizan con equipos principalmente motores eléctricos. A continuación, se resume la descripción de los procesos productivos:

Tabla 3.  Descripción de procesos productivos

| Proceso | Subproceso | Tecnología y/o equipo |
| --- | --- | --- |
| Preparación del terreno | Despeje y preparación del terreno. | Maquinaria de despeje, tractores, equipos de preparación. |
|  | Plantación | Plantadoras mecánicas, sistemas de alineación. |
| Cuidado de cultivos | Riego | Sistemas de riego, tuberías de riego. |
|  | Fertilización | Fertilizantes, equipos de aplicación de fertilizantes. |
| Control de plagas y enfermedades. | Monitoreo de plagas | Equipos de monitoreo, inspección manual. |
|  | Manejo integrado de plagas. | Insecticidas, trampas, control biológico. |
| Cosecha. | Corte y recolección de racimos. | Machetes, tijeras de podar, cestas. |
|  | Transporte de racimos. | Carros de transporte, tractores. |
| Procesamiento postcosecha. | Clasificación y empaque. | Equipos de clasificación, empaquetadoras automáticas. |
|  | Limpieza y selección. | Equipos de limpieza y selección. |

Fuente: elaboración propia

# Resultados de campo

A través de las visitas de campo realizadas se identificaron los procesos recolectados a través de información secundaria y se conoció a mayor detalle el funcionamiento de cada uno de los equipos empleados.

Figura 2. Visitas de cultivo de banano

Fuente: recolectadas en campo

Además de algunas variaciones en la etapa de riego y postcosecha, a continuación, se presentan los equipos con sus correspondientes descripciones. Es fundamental destacar que, por lo general, en el riego es cuando más se usa energía y solo se hace durante la época de verano que puede ser corta o larga.  Asimismo, se emplea en la postcosecha equipos eléctricos como bombas eléctricas para el lavado del producto y consumo en áreas comunes de las instalaciones.

Tabla 4.  Equipos empleados en el proceso productivo del banano y el plátano

| Equipo | Descripción |
| --- | --- |
| - Bomba de agua | Este equipo se utiliza para el riego y su principal fuente de energía es un motor Diesel. |
| - Bomba de agua | Este equipo se utiliza para el riego y su principal fuente de energía es electricidad. |
| - Bomba de agua | Estas bombas de agua de 1HP a 2HP son utilizadas para la postcosecha y para el uso en áreas comunes. |

Fuente: elaboración propia

  - Energéticos empleados

En relación a los energéticos utilizados, se identificaron el uso de ACPM, gasolina y energía eléctrica. Sin embargo, como se detalla en la siguiente tabla, el energético más demandado es el ACPM, principalmente debido al empleo de motores diésel para el sistema de riego. La gasolina se destina a equipos de corte mientras que la energía eléctrica se utiliza como fuente de bombeo en los sistemas de riego y empaque.

Tabla 5.  Energéticos empleados

| Grupo Homogéneo | Proceso | Equipo | Uso final de energía | Energético |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plátano y banano | Fertilización | Tractor | Fuerza motriz | ACPM |
|  | Mantenimiento | Guadaña | Fuerza motriz | Gasolina |
|  |  | Motor eléctrico |  | ACPM |
|  |  | Motor eléctrico |  | Energía Eléctrica |
|  | Postcosecha | Bomba de agua | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
|  |  | Bomba de agua |  | Gasolina |
|  |  | Planta Diesel |  | ACPM |
|  | Sistema de Riego y drenaje | Motobomba | Fuerza motriz | ACPM |
|  |  | Motor Diesel Para Bombas |  | ACPM |
|  |  | Bomba de agua |  | Energía Eléctrica |
|  |  | Planta eléctrica |  | ACPM |
|  | Transporte interno | Tractor | Fuerza motriz | ACPM |

Fuente: elaboración propia

  - Biomasa residual y potencial de aprovechamiento energético

La biomasa residual del cultivo de plátano son los pseudotallos y el raquis. En Colombia, los pseudotallos (tallo de la planta) y el raquis (parte que sostiene el racimo) generan más de 23,5 millones de toneladas (Mt) al año (Durán Hernández, D. 2020).

De los residuos de cosecha de banano y plátano se considera que un 50% se puede dejar en el campo para enmienda del suelo o recirculación de nutrientes, un 7 % se usa para alimentos de animales, el 5% para fertilización y el 38% restante no tiene ningún uso (Durán Hernández, D. 2020).

El pseudotallo y raquis son residuos de cosecha que pueden considerarse una fuente promisoria de biomasa para la producción de metano, tienen rendimientos (363.52 y 202.19 LCH4/kg SV)
superiores a otras biomasas lignocelulósicas, y con la ventaja de presentar baja concentración de
H2S (Durán Hernández, D. 2020).

  - Indicadores

En la fase inicial del cálculo de indicadores, se procedió a segmentar el consumo de energéticos en siete (7) grupos de uso final. En este contexto, los resultados revelan que la totalidad del consumo de energéticos, alcanzando el 100%, corresponde al uso final de fuerza motriz, siendo impulsado principalmente por la utilización de motores y motobombas.

Tabla 6.  Porcentajes de usos final de la energía

| Grupo Homogéneo | Calor directo | Climatización | Fuerza motriz | Iluminación | Otros | Refrigeración | Calor indirecto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plátano y banano | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

Fuente: elaboración propia

A partir de lo mencionado anteriormente, se procede a desglosar la participación por tipo de energético en el uso final de fuerza motriz. En este punto, es importante destacar que los valores obtenidos en el campo fueron aproximaciones cercanas por productor, y se extrapola esta información a nivel nacional mediante la referencia de los datos proporcionados por el DANE. Se consideran tanto el consumo de energía eléctrica nacional en el cultivo de plátano y banano como las hectáreas totales sembradas del último año. De esta manera, se obtiene el resultado que indica que el 96,15% del consumo de energéticos corresponde al ACPM, seguido por un 3,45% proveniente de la gasolina y un 0,4% más de electricidad.

Tabla 7.  Energéticos empleados

| Energético | Participación |
| --- | --- |
| ACPM | 96,15% |
| Gasolina | 3,45% |
| Electricidad | 0,4% |
| Total | 100% |

Fuente: elaboración propia

Finalmente, los indicadores obtenidos en el campo, que facilitaron la extrapolación de la información, se presentan a continuación en unidades de MJ por hectárea o por tonelada. En este análisis, resaltan el sistema de riego, y la postcosecha siendo estos los procesos que requieren un uso más intensivo de energía, por consiguiente, de ACPM.

Tabla 8.  Indicadores por proceso y área productiva

| Proceso | Energético | Unidad de indicador | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Fertilización | ACPM | MJ/Ha | 130,39 |
| Mantenimiento | ACPM | MJ/Ha | 41,68 |
|  | Energía Eléctrica | MJ/Tn | 2,15 |
|  | Gasolina | MJ/Ha | 64,40 |
| Postcosecha | ACPM | MJ/Tn | 125,49 |
|  | Energía Eléctrica | MJ/Tn | 35,41 |
|  | Gasolina | MJ/Ha | 64,40 |
| Sistema de Riego y drenaje | ACPM | MJ/Ha | 502,78 |
|  | Energía Eléctrica | MJ/Ha | 90,79 |
| Transporte interno | ACPM | MJ/Tn | 86,84 |

Fuente: elaboración propia

Teniendo los indicadores por proceso, pasamos a calcular el indicador total por producto, es este caso, el indicador de consumo energético por tonelada de plátano y banano producido

Tabla 9. Indicadores en TJ/Ha y MJ/Tn para el Cultivo de plátano y banano a nivel nacional

| Grupo Homogéneo | Indicador [MJ/Ha] | Indicador [MJ/Tn] |
| --- | --- | --- |
| Banano | 5.924,94 | 246,36 |
| Plátano | 3.217,77 | 284,76 |

Fuente: elaboración propia

Finalmente, a partir de los indicadores para los combustibles ACPM y Gasolina, calculamos el consumo anual de energía para cada uno de estos energéticos. En el caso del total de la energía eléctrica, calculamos.

Tabla 10. Consolidados energéticos en TJ para el Cultivo de plátano y banano a nivel nacional

| Energético | TJ/año |
| --- | --- |
| ACPM | 1.987,52 |
| Gasolina | 71,39 |
| Electricidad | 8,2 |
| Total | 2.067,11 |

Fuente: elaboración propia

# Recomendaciones

Tabla 11.  Tecnologías limpias y buenas prácticas

| Tecnología | Descripción | Beneficios |
| --- | --- | --- |
| Cambio de tecnología | Cambio de motores de ACPM y gasolina a motores de energía eléctrica | Reducción del uso de combustible fósil y emisiones de CO2 |
| Bombeo Solar | Implementación de la energía solar en el bombeo para el proceso del riego | Reducción del uso de energía eléctrica, emisiones de CO2 e integración de energías renovables no convencionales |
| Renovación de equipos | Cambio de equipos con antigüedades superiores a los 8 años | Mayor producción y menor consumo |
| Gestión del agua y eficiencia energética | Implementar sistemas de riego eficientes, así como fortalecer el uso de fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica. | Minimizar el impacto en los recursos hídricos locales, y reducir la dependencia de combustibles fósiles y emisiones de CO |
| Uso de la biomasa como potencial energético. | Usar los desechos de la hoja de tabaco como tejidos verdes, los cuales son capaces de producir biomasa como fuente de energía. | Reducción del uso de combustible fósil y emisiones de CO2 |

Fuente: elaboración propia

# Referencias

Durán Hernández, D. (2020). Aprovechamiento energético de la codigestión anaeróbica de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y residuos de cosecha de plátano para la producción de biogás