# Grupo Homogéneo: Fique

El grupo homogéneo Cultivo de fique hace parte del CIUU 0115 – Cultivo de plantas textiles compuesto por el cultivo de algodón y fique.

El proceso productivo que se va a evaluar en este caso tiene como producto final la fibra cruda del fique, la cual es la materia prima para realizar artesanías y sacos para cargar diferentes productos.

Como se detalla en la Tabla 1, que el cultivo de fique se encuentra principalmente en el piso térmico templado y el principal residuo de la producción primaria son los restos de fibra y el jugo de fique.

Tabla 1.  Descripción del grupo CIIU

| Descripción | Producto | Residuos | Piso térmico | Grupo homogéneo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cultivo de fique | Fique desfibrado | Restos de fibra y jugo de fique | Templado | Fique |

Fuente: elaboración propia

# Generalidades del sector

Basados en las estadísticas de AGRONET para el año 2022, se define la información sobre área sembrada, producción y rendimiento a nivel nacional. Como se ilustra en la Tabla 2, el área total sembrada de Fique en Colombia asciende a 14.346 hectáreas. Adicionalmente a lo expuesto, el rendimiento global nacional promedio del cultivo de Fique alcanza las 0,96 toneladas por hectárea.

Tabla 2.  Datos nacionales de la siembra de Fique

| Tipo de producto | Área cosechada (Ha) | Producción (Ton) | Rendimiento (Ton/Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fique Negro | 14.346,58 | 16.972,99 | 0,96 |

Fuente: elaboración propia

El fique se siembra principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Antioquia. En los últimos años los cultivos de fique han disminuido considerablemente a nivel nacional, debido al remplazo de las fibras naturales por fibras sintéticas. Actualmente, las grandes plantaciones de fique están destinadas a la industria de los sacos de café y artesanía.

Figura 1. Área de Fique cosechada por departamento

Fuente: elaborado con datos de Agronet, 2017

  - Descripción del proceso productivo

A través de la información secundaria recolectada, se ha identificado la aplicación de seis procesos principales en el ciclo productivo del fique. El primero de ellos es la preparación y adecuación del terreno, este proceso se realiza en la implementación de las grandes plantaciones, de lo contrario, es un proceso que se lleva a cabo muy poco. La siembra y resiembra de las plantas se hace tomando los hijuelos/pequeñas plántulas que crecen de la propia planta. Este proceso se realiza al menos una vez al año, sin el uso de ningún tipo de maquinaria. En algunas de las grandes plantaciones se utilizan fertilizantes para acelerar el crecimiento de las hojas, sin embargo, no es un proceso común en este sector.

El proceso más común y continuo de este sector productivo es el mantenimiento. Se suelen utilizar guadañas debido a la facilidad de uso y complejidad e inclinación de los terrenos. El proceso de cosecha se suele realizar de una a 5 o 6 veces al año, dependiendo del número de plantas con el que cuente el productor, esta labor es manual, utilizando un cuchillo/machete, para cortar la hoja sin lastimar la planta. Luego se hacen arrumes de hojas para transportarla al lugar en donde se lleva a cabo el último proceso, la desfibrada de la hoja.

Para el proceso de postcosecha, el proceso de desfibre del fique, se realiza utilizando una maquina desfibradora que suele funcionar con Gasolina o Diesel. En esta máquina se introducen las hojas y se van sacando las fibras crudas de fique. Este es el proceso con mayor consumo de energía de todo el proceso productivo del fique.

Tabla 3.  Descripción de procesos productivos

| Proceso | Subproceso | Tecnología y/o equipo |
| --- | --- | --- |
| Preparación del terreno | Limpiar terreno | Herramientas manuales, machetes |
|  | Arar y nivelar | Arados, herramientas de nivelación |
| Siembra | Siembra de plantones | Plantadora de fique, herramientas manuales |
| Cuidado de cultivos | Riego | Sistema de riego |
|  | Fertilización | Fertilizantes orgánicos, esparcidores |
| Control de plagas y enfermedades | Monitoreo de plagas | Equipos de monitoreo |
|  | Manejo integrado de plagas | Insecticidas naturales, trampas |
| Cosecha | Corte y recolección de hojas | Machetes, tijeras de podar |
|  | Agrupamiento y atado de fibras | Cuerdas, herramientas de atado |
| Procesamiento de fibras | Separación y raspado de fibras | Raspadoras manuales |
|  | Limpieza de fibras | Raspadoras manuales |

Fuente: elaboración propia

# Resultados de campo

A través de las visitas de campo realizadas se identificaron los procesos recolectados a través de información secundaria y se conoció a mayor detalle el funcionamiento de cada uno de los equipos empleados.

Figura 2. Registro fotográfico de las visitas realizadas al cultivo de Fique

Fuente: recolectadas en campo

Además de algunas variaciones en el uso de equipos manuales y mecánicos, a continuación se presentan los equipos con sus correspondientes descripciones.

Tabla 4.  Equipos empleados en el proceso productivo del Fique

| Equipo | Descripción |
| --- | --- |
| - Guadaña | La mayoría de las fincas productoras de fique utilizan la guadaña como método de mantenimiento para mantener limpia la zona de alrededor de la planta. Aunque hay diferencias referencias de guadaña, el motor de estos equipos suele oscilar entre 1.5 a 2.5 HP. |
| - Maquina desfibradora | La máquina desfibradora de fique es una maquina especializada en donde se introducen las hojas cortadas de fique, a partir de la cual se separa la fibra de fique y el jugo de fique. Esta maquina suele tener un motor de 6 a 8 HP. Entre productores pequeños, el proceso de desfibrado suele ser tercerizado. |

Fuente: elaboración propia

  - Energéticos empleados

En relación a los energéticos utilizados, se identificaron el uso de gasolina y ACPM. Sin embargo, como se detalla en la Tabla 5, el energético más demandado es el ACPM, principalmente debido al empleo de la maquina desfibradora y la gasolina para la guadaña.

Tabla 5.  Energéticos empleados por proceso

| Proceso | Equipo | Uso final de energía | Energético |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosecha | Maquina desfribradora | Fuerza motriz | ACPM |
| Mantenimiento | Guadaña | Fuerza motriz | Gasolina |

Fuente: elaboración propia

  - Biomasa residual y potencial de aprovechamiento energético

La gestión de residuos en el cultivo de fique incluye principalmente los restos del corte de la hoja y los residuos del proceso de desfibración que incluyen una sub-fibra de fique y el jugo de fique. Estos residuos, aunque no tiene potencial energético, se han propuesto potenciales usos para la elaboración de fertilizantes orgánicos, jabones y detergentes, debido a la presencia saponinas en estos compuestos. Aunque existe en aprovechamiento de estos residuos en algunos centros de producción, son pocos productores los que lo hacen.

  - Indicadores

En la fase inicial del cálculo de indicadores, se procedió a segmentar el consumo de energéticos en siete (7) grupos de uso final. En este contexto, los resultados revelan que el 100%, corresponde al uso final de fuerza motriz.

Tabla 6.  Energéticos empleados por uso final

| Grupo Homogéneo | Calor directo | Climatización | Fuerza motriz | Iluminación | Otros | Refrigeración | Calor indirecto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fique | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

Fuente: elaboración propia

A partir de lo mencionado anteriormente, se procede a desglosar la participación por tipo de energético en el uso final de fuerza motriz, de lo cual se destaca que en fuerza motriz el 61,38% corresponde a ACPM y el 38,62% a gasolina.

Tabla 7.  Porcentajes de energéticos por uso final de energía

| Uso final de energía | Gasolina | ACPM |
| --- | --- | --- |
| Fuerza motriz | 38,62% | 61,38% |

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, con respecto a los indicadores por energéticos, estos se extrapolaron utilizando el total de área cosechada de Fique a nivel nacional, de esta manera, se obtiene el resultado que indica que el 85,48% del consumo de energéticos corresponde a ACPM, seguido por un 14,52% proveniente de la gasolina.

Tabla 8.  Porcentaje de participación por energético

| Energético | Participación |
| --- | --- |
| Energía Eléctrica | 0.00% |
| ACPM | 85.48% |
| Gasolina | 14.52% |
| GLP | 0.00% |
| Gas Natural | 0.00% |
| Total | 100% |

Fuente: elaboración propia

Finalmente, los indicadores recopilados en el campo, que facilitaron la extrapolación de la información, se presentan a continuación en unidades de megajulios por hectárea (MJ/ha) o por tonelada (MJ/Tn). En este análisis, destaca la notable demanda de gasolina en la mayoría de los procesos, mientras que se observa una baja demanda en los procesos que involucran energía eléctrica. Es importante señalar que el dato de consumo nacional de gasolina se extrapoló usando de referencia el dato de energía eléctrica de la base de datos estadísticos del DANE del grupo homogéneo en estudio.

Tabla 9.  Indicadores por proceso y área productiva

| Proceso | Energético | Actividad | Unidades indicador | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosecha | Gasolina | Madera sin procesar | MJ/Tn | 0,72 |
| Transporte interno | ACPM | Madera sin procesar | MJ/Tn | 7,10 |
| Despeje de arboles | ACPM | Madera sin procesar | MJ/Tn | 0,54 |
| Extracción de madera | ACPM | Madera sin procesar | MJ/Tn | 10,12 |

Fuente: elaboración propia

A partir de los indicadores por proceso, se calculó el indicador total por producto, en el sector del cultivo de Fique, el indicador representa el consumo energético por tonelada de Fique producido, así como el consumo de energía por hectárea producida.

En ese sentido, se requiere 3.607,39 MJ de energía por cada hectárea de área productiva, y 3.057 MJ de energía por cada tonelada de Fique producido.

Tabla 10. Consolidados energéticos en MJ para el Cultivo de Fique a nivel nacional

| Grupo Homogéneo | Indicador Área (MJ/Ha) | Indicador Producto (MJ/ton) |
| --- | --- | --- |
| Fique | 3,607.39 | 3,057.11 |

Fuente: elaboración propia

Finalmente, a partir del indicador de gasolina, calculamos el consumo anual de gasolina. En ese sentido, se requieren 469,53 TJ de gasolina anual y 0,62 TJ de energía eléctrica anual para el cultivo de Fique a nivel nacional.

Tabla 11. Consolidados energéticos en TJ para el Cultivo de Fique a nivel nacional

| Energético | TJ/año |
| --- | --- |
| Energía Eléctrica | 0.00 |
| ACPM | 44.24 |
| Gasolina | 7.51 |
| GLP | 0.00 |
| Gas Natural | 0.00 |

Fuente: elaboración propia

# Recomendaciones

En la Tabla 12 se presentan recomendaciones para mejorar la eficiencia energética del proceso productivo del Fique basados en la información primaria y secundaria recolectada.

Tabla 12.  Tecnologías limpias y buenas prácticas

| Tecnología | Descripción | Beneficios |
| --- | --- | --- |
| Cambio de tecnología | Cambio de motores de ACPM y gasolina a motores de energía eléctrica | Reducción del uso de combustible fósil y emisiones de CO2 |
| Renovación de equipos | Cambio de equipos con antigüedades superiores a los 8 años | Mayor producción y menor consumo |

Fuente: elaboración propia

# Referencias

Agronet. (2022 C.E.). Área, Producción y Rendimiento Nacional por Cultivo.

Cadena Agroindustrial del Fique (2021). Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.