# Grupo Homogéneo: Acuicultura

El conjunto homogéneo denominado Acuicultura abarca la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) 032, dividiéndose a su vez en dos subcategorías conocidas como Acuicultura marítima (CIIU 0321) y Acuicultura de agua dulce (CIIU 0322). Esta distinción se establece en función de la cría de peces, crustáceos y bivalvos, ya sea en ambientes marítimos o de agua dulce. Cabe mencionar que esta categoría abarca también la cría de peces ornamentales tanto marinos como de agua dulce.

En este contexto, el proceso productivo que se va a evaluar tiene como producto final el pescado fresco y destripado, el cual representa uno de los alimentos más típicos en Colombia de las zonas costeras.  Finalmente, se identifican los procesos mecanizados de la Unidad Productora Agropecuaria (UPA).

Como se detalla en la Tabla 1, la acuicultura se encuentra principalmente en los tres (3) pisos térmicos y los principales residuos de la producción de pescado y crustáceos son las mortandades no deseadas, los productos no vendidos, y mermas y recorte propios de la producción.

Tabla 1.  Descripción del grupo CIIU

| Descripción | Producto | Residuos | Piso térmico | Grupo homogéneo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cría de peces, crustáceos y bivalvos en agua de mar, incluida la cría de peces ornamentales marinos. | Pescado y crustáceos frescos | -Mortandades no deseadas -Mermas y recortes propios de la producción -Producto no vendido | Cálido/Templado/Frío | Acuicultura |
| Cría de peces, crustáceos y bivalvos en agua dulce, incluida la cría de peces ornamentales de agua dulce |  |  |  |  |

Fuente: elaboración propia

# Generalidades del sector

Una vez que hemos definido el grupo CIIU y proporcionado detalles sobre el proceso y producto final objeto de evaluación, procedemos a compartir algunas generalidades y datos clave sobre el sector productivo. Para obtener estas cifras, nos basamos en la información del espejo de agua reportada en la encuesta nacional piscícola de Agronet llevada a cabo en 2012. Posteriormente, proyectamos el área total de espejo de agua según los datos proporcionados en el informe de 2021 del Ministerio de Agricultura, que señala un duplicado del área de espejo de agua destinado a la acuicultura con respecto al 2012. Como se ilustra en la Tabla 2, el área total de espejo de agua usado en Colombia asciende a 3.805,5 hectáreas.

Tabla 2. Espejo de agua total usado en Colombia

| Espejo de agua usado(Ha) -2012 | Proyección espejo de agua usado (Ha) - 2021 |
| --- | --- |
| 1.902,7 | 3.805,5 |

Fuente: elaboración propia

En el mapa siguiente, se observan con detalle los principales departamentos productores de acuicultura, destacando entre ellos el Meta, Huila, Tolima, Antioquia y Córdoba.

Figura 1. Área de espejo de agua total usado en Colombia

Fuente: elaborado con datos ministerio de agricultura 2021

La extensión del proceso de acuicultura nos permitió identificar aspectos específicos para algunas especies, lo cual contribuye a obtener mejores resultados en el procesamiento de los datos. Esto se debe a que el rendimiento de producción varía según la especie. A continuación, se presentan las especies consideradas en este contexto.

Tabla 3. Espejo de agua total usado en Colombia por especie

| Producto | Proyección espejo de agua usado (Ha) - 2021 | Rendimiento (Ton/Ha) |
| --- | --- | --- |
| Cachama | 723,05 | 10 |
| Tilapia | 2.207,19 | 50 |
| Trucha | 608,88 | 200 |
| Otras especies | 228,33 | 50 |
| Camarón | 38,06 | 2,7 |

Fuente: elaborado con datos ministerio de agricultura 2021

De igual forma cabe recalcar que las áreas de espejo de agua usado por especie fueron calculadas a partir de los porcentajes de participación en la producción con respecto al dato nacional acorde al reporte publicado por el ministerio de agricultura de 2021.

Descripción del proceso productivo

A partir de la información secundaria recopilada, se han identificado nueve (9) procesos principales en el ciclo productivo de la acuicultura. El primer paso consiste en la preparación de los estanques, que implica la limpieza mediante el uso de motobombas para el cambio de agua y la utilización de guadañas en caso de presencia de maleza en los estanques. En el caso de construcción de los estanques se utiliza el tractor y la retroexcavadora.

Posteriormente, se lleva a cabo la siembra del cultivo, también conocida como la siembra de larvas de alevinos o camarón. Para este proceso, se emplean motobombas que aseguran los niveles necesarios de oxigenación. Este mismo principio se aplica en la crianza de alevinos, donde se debe mantener una continua aireación mediante motobombas o aireadores de paleta. En algunos casos, cuando se emplean otras técnicas como estanques con geomembrana, es posible que se requieran períodos más extensos de oxigenación.

Cabe recalcar que el uso de motobombas predomina en la mayoría de productores acuicultores en Colombia, sin embargo dependiendo el tamaño de la UPA y su tecnificación pueden varear entre motobombas a Diesel o electrobombas.

En la fase de seguimiento del cultivo, los procesos son mayormente mecánicos, centrándose en asegurar la calidad del agua mediante cambios periódicos controlados con motobombas y controles químicos a partir de pruebas sencillas de análisis de agua. En cuanto a la alimentación, en la mayoría de los casos, se realiza de manera manual.

A continuación, se lleva a cabo la cosecha, la cual suele efectuarse de forma manual pero en las unidades productores más grandes y tecnificadas pueden llegar a implementar grúas. Y, para el transporte hacia el lugar de procesamiento, se pueden utilizar cuatrimotos u otros medios de transporte a combustión.

En la preparación de los peces, en el caso de comercializar alevinos, no se requiere una intervención significativa más allá de la climatización que debe poseer el sitio de preparación, generalmente en pisos térmicos cálidos se utiliza aire acondicionado. En cambio, para los peces y crustáceos destinados al consumo, se llevan a cabo subprocesos como la medición del peso, la extracción de la piel y el empaque, utilizando herramientas como balanzas, depiladoras y máquinas de vacío, cada una desempeñando su respectivo papel en el orden establecido. Finalmente se preparan los estanques para el nuevo proceso o ciclo de crianza de alevinos y camarones, donde nuevamente las motobombas juegan un papel principal.

Tabla 4.  Descripción de procesos productivos

| Proceso | Subproceso | Tecnología y/o equipo |
| --- | --- | --- |
| Preparación de los estanques | Construcción y limpieza del estanque | Retroexcavadora y tractor |
|  |  | Guadañas |
|  |  | Motobombas |
|  |  | Electrobombas |
| Siembra del cultivo | Siembra | Manual |
|  | Aclimatación | Camarón: aireadores |
| Cría de alevinos/Levante de peces | Manejo de agua | Motobombas |
|  | Transferencias | Motobombas |
|  | Aireación | Aireadores tipo sopladores, agitadores de paletas, aireadores verticales, inyectores de turbina, circuladores |
|  | Oxigenación | Concentradores de oxígeno |
| Seguimiento del cultivó | Medición calidad de aguas | Kits análisis de aguas |
|  | Control de maleza, enfermedades | Guadañas |
| Alimentación | Producción de alimento vivo | Aireadores, microscopios, estereoscopios |
|  | Preparación alimentos concentrados artesanales | Balanzas, molinos |
|  | Alimentación | Manual, dosificadores de alimento automáticos, balanzas |
| Cosecha | Recolección de pescado y camarón | Manual; Grúas para cosecha |
| Procesamiento | Peso de peces | Balanzas |
|  | Extracción de la piel | Despieladoras |
|  | Empaque | Máquinas de vacío |
| Preparación nuevo proceso | Secar estanque | Luz directa del sol, motobombas |

Fuente: elaboración propia

# Resultados de campo

A través de las visitas de campo realizadas se identificaron los procesos recolectados a través información secundaria y se conoció a mayor detalle el funcionamiento de cada uno de los equipos empleados.

Imagen 1. Visitas de acuicultura

Fuente: recolectadas en campo

Además de las variaciones que pueden surgir en la etapa de preparación de estanques debido a la diversidad de materiales utilizados en su construcción, se destacan dos tipos ampliamente reconocidos: los estanques naturales y los estanques con geomembrana. Es crucial señalar que, en general, para el recambio de agua y la preparación de estanques, se emplea predominantemente equipo de motobombas a Diesel de alto rendimiento. Este tipo de maquinaria es esencial para mover volúmenes considerables de agua desde el cuerpo de agua principal hacia los estanques o reservorios.

En los procesos de oxigenación, se recurre a electrobombas de menor potencia, las cuales también están respaldadas por una planta Diesel. Este respaldo resulta fundamental, ya que la oxigenación en el cultivo de alevinos desempeña un papel crucial en su supervivencia.

Tabla 5.  Equipos empelados en el proceso productivo de acuicultura

| Equipo | Descripción |
| --- | --- |
| - Motomomba a Diesel 83 Hp | Las motobombas a Diesel de gran potencia se emplean en el recambio de agua, en los procesos de preparación de estanques, cría de alevinos, y preparación de nuevo procesos. |
| - Eléctrobombas | En la crianza de alevinos es fundamental la oxigenación, mayoritariamente se emplean motobombas eléctricas pero esto puede cambiar dependiendo la ubicación geográfica de la UPA y el acceso a la red eléctrica. También influye el tamaño de la UPA y su nivel de mecanización. |
| - Aireadores tipo paleta | Los aireadores tipo paleta se emplea en el proceso de cría de alevinos para mantener los niveles de oxigenación requeridos, sin embargo en este tipo de estanques naturales, la demanda de oxigenación es menor a comparación de otras técnicas. |
| - Estanques de geomenbrana | En los estanques de geomembrana, si bien permite controlar mejor las condiciones químicas y físicas del estanque, reduciendo la mortandad de peces y crustáceos, demanda más horas de oxigenación. |

Fuente: elaboración propia

Energéticos empleados

En cuanto a los recursos energéticos empleados, se identificó el uso de energía eléctrica, ACPM y gasolina. No obstante, como se detalla en la tabla siguiente, la energía eléctrica se destaca como el recurso más demandado, principalmente debido a la utilización de electrobombas, aireadores, aires acondicionados, motores y sopladores en diversas operaciones. La gasolina se asigna para el empleo de guadañas en el mantenimiento ocasional de los estanques, aunque su utilización tiende a ser esporádica y carece de una frecuencia regular. Respecto al ACPM, se utiliza en el acondicionamiento inicial de los estanques mediante tractores y retroexcavadoras; sin embargo, su consumo no es significativo, ya que una vez construidos, los estanques tienen una vida útil considerable. Además, se emplea ACPM para respaldar el funcionamiento de los equipos durante interrupciones en la red eléctrica, y el tractor también se utiliza en diversas labores dentro de la unidad productiva.

Tabla 6.  Energéticos empleados por proceso

| Grupo Homogéneo | Proceso | Equipo | Uso final de energía | Energético |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acuicultura | Postcosecha | Minisplit | Climatización | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Acondicionamiento de estanques | Bomba de extracción | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Acondicionamiento de estanques | Guadaña | Fuerza motriz | Gasolina |
| Acuicultura | Acondicionamiento de estanques | Motobomba | Fuerza motriz | ACPM |
| Acuicultura | Acondicionamiento de estanques | Motor | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Acondicionamiento de estanques | Retroexcavadora | Fuerza motriz | ACPM |
| Acuicultura | Acondicionamiento de estanques | Tractor | Fuerza motriz | ACPM |
| Acuicultura | Oxigenación | Electrobomba | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Recolección de huevos | Electrobomba | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Oxigenación | Aireador de paletas | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Oxigenación | Sopladores | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Oxigenación | Bomba | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Oxigenación | Motor | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Oxigenación | Splash trifásico | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Recirculación | Electrobomba | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Recirculación | Motobomba | Fuerza motriz | ACPM |
| Acuicultura | Recirculación | Motor | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Siembra y crianza de peces | Planta Diésel | Fuerza motriz | ACPM |
| Acuicultura | Pesca / Cosecha | Motor de pesca | Fuerza motriz | Energía Eléctrica |
| Acuicultura | Pesca / Cosecha | Pesca con grúa | Fuerza motriz | ACPM |
| Acuicultura | Transporte interno | Tractor | Fuerza motriz | ACPM |

Fuente: elaboración propia

Biomasa residual y potencial de aprovechamiento energético

Los residuos generados en la acuicultura provienen principalmente de las mortandades no deseadas y del proceso de preparación del producto, que conlleva la generación de recortes de vísceras, cabezas y materiales inorgánicos como envases y embalajes. Por lo tanto, resulta crucial clasificar estos residuos y determinar qué subproductos pueden reintegrarse al proceso mediante tratamientos o mejoras en la planificación.

En Colombia, el potencial energético de los residuos derivados de los procesos productivos en la acuicultura no está cuantificado; sin embargo, se reconoce que los excrementos de peces y otros desechos orgánicos tienen la capacidad de ser utilizados en la producción de biogás mediante procesos de digestión anaeróbica. No obstante, la efectividad de aprovechamiento de estos residuos dependerá de las prácticas aplicadas y la adopción de tecnologías sostenibles.

Actualmente Colombia se encuentra posicionado en la producción de bioenergéticos centrado en los biocarburantes dejando de lado la producción de biogás. Por ellos aun es un escenario con potenciales en investigación.

Indicadores

En la fase inicial del cálculo de indicadores, se procedió a segmentar el consumo de energéticos en siete (7) grupos de uso final. En este contexto, los resultados revelan que el 10,65% del consumo de energéticos corresponde al uso final de climatización, mientras que el 89,35% corresponde a fuerza motriz, siendo la climatización impulsada por el uso de aires acondicionados en el procesamiento del producto y fuerza motriz correspondiente a los motores eléctricos, ACPM, y gasolina.

Tabla 7.  Energéticos empleados por uso final

| Grupo Homogéneo | Calor directo | Climatización | Fuerza motriz | Iluminación | Otros | Refrigeración | Calor indirecto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acuicultura | 0% | 10,65% | 89,35% | 0% | 0% | 0% | 0.% | 100% |

Fuente: elaboración propia

Con base en lo expuesto anteriormente, se procede a detallar la distribución del consumo total según el tipo de energético. Es importante señalar que los valores recopilados en el terreno representan aproximaciones cercanas por productor, y se extrapolan a nivel nacional utilizando como referencia los datos proporcionados por el DANE. Se considera tanto el consumo de energía eléctrica a nivel nacional en la acuicultura como la extensión total de las hectáreas de espejo de agua utilizadas en el país.

De esta manera, se concluye que el 100% del consumo de energéticos se distribuye de la siguiente forma: 85,64% corresponde a ACPM, 11,12% a electricidad y 3,24% a gasolina.

Tabla 8. Porcentaje de participación por energético en el uso final de la climatización

| Energético | Participación |
| --- | --- |
| ACPM | 85,64% |
| Gasolina | 3,24% |
| Electricidad | 11,12% |
| Total | 100% |

Fuente: elaboración propia

Finalmente, los indicadores recopilados en el campo, que facilitaron la extrapolación de la información, se presentan a continuación en unidades de megajulios por hectárea (MJ/ha). Dentro de este análisis, destacan los procesos de postcosecha, donde se emplea energía eléctrica para la implementación de aires acondicionados en el área de procesamiento del producto, y la recirculación, que involucra el uso de motobombas con ACPM. Este último proceso resalta debido a la necesidad de realizar cambios de agua en los estanques y llenado de los reservorios, generando una demanda significativa de ACPM.

Tabla 9.  Indicadores por proceso y área productiva

| Proceso | Energético | Indicador [MJ/Ha] |
| --- | --- | --- |
| Postcosecha | Energía Eléctrica | 90.795,60 |
| Acondicionamiento de estanques | ACPM | 4.658,95 |
| Acondicionamiento de estanques | Energía Eléctrica | 22,76 |
| Acondicionamiento de estanques | Gasolina | 858,72 |
| Oxigenación | Energía Eléctrica | 2.708,45 |
| Recolección de huevos | Energía Eléctrica | 6,17 |
| Oxigenación | Energía Eléctrica | 4.829,03 |
| Recirculación | ACPM | 11.882,04 |
| Recirculación | Energía Eléctrica | 99,34 |
| Siembra y crianza de peces | ACPM | 2.026,23 |
| Pesca / Cosecha | ACPM | 4.052,46 |
| Pesca / Cosecha | Energía Eléctrica | 64,43 |
| Transporte interno | ACPM | 50,66 |

Fuente: elaboración propia

A partir de los indicadores por proceso, se calculó el indicador total por producto en este caso cachama, tilapia, trucha, otras especies y camarón, el indicador representa el consumo energético por tonelada de pescados y crustáceos frescos, así como el consumo de energía por hectárea de espejo de agua usado.

En ese sentido, para el grupo homogéneo de Acuicultura se requiere 118.286,1 MJ de energía por cada Hectárea de área de espejo de agua, sin embargo dependiendo el rendimiento por especie el consumo de energía por tonelada de pescado y crustáceos frescos varia, tal y como se observa en la siguiente gráfica.

Tabla 10. Consolidados indicadores a nivel nacional

| Producto | Indicador [MJ/Ha] | Indicador [MJ/Tn] |
| --- | --- | --- |
| Cachama | 118.286,1 | 11.828,61 |
| Tilapia |  | 2.365,72 |
| Trucha |  | 591,43 |
| Otras especies |  | 2.365,72 |
| Camarón |  | 43.809,67 |

Fuente: elaboración propia

Finalmente, a partir de los indicadores para los energéticos de ACPM, gasolina y energía eléctrica, calculamos el consumo anual de energía para cada uno de estos energéticos. En ese sentido, se requieren 86,27 TJ de ACPM anual, 3,27 TJ de gasolina anual y 11,2 TJ de energía eléctrica anual para la acuicultura a nivel nacional.

Tabla 11. Consolidados energéticos en TJ para acuicultura a nivel nacional

| Energético | TJ/año |
| --- | --- |
| ACPM | 86,27 |
| Gasolina | 3,27 |
| Electricidad | 11,2 |
| Total | 100,74 |

Fuente: elaboración propia

# Recomendaciones

Tabla 12.  Tecnologías limpias y buenas prácticas

| Tecnología | Descripción | Beneficios |
| --- | --- | --- |
| Cambio de tecnología | Cambio de motores de ACPM y gasolina a motores de energía eléctrica | Reducción del uso de combustible fósil y emisiones de CO2 |
| Bombeo Solar | Implementación de la energía solar en el bombeo para los procesos de re cambio de agua, preparación de estanques, llenado de reservorios | Reducción del uso de energía eléctrica, emisiones de CO2 e integración de energías renovables no convencionales |
| Renovación de equipos | Cambio de equipos con antigüedades superiores a los 8 años | Mayor producción y menor consumo |
| Energía fotovoltaica para la oxigenación y aireación | Proveer suministro de energía eléctrica mediante energía solar para el funcionamiento de electrobombas utilizadas en los procesos de oxigenación y aireación durante las fases de levante y cría de alevinos. | Disminución de emisiones de CO2 e integración de energías renovables o convencionales. |

Fuente: elaboración propia

# Referencias

Agronet. (2022). Encuesta Nacional Piscícola. Reporte: Área, Producción y Rendimiento Nacional Por Cultivo.

Gabriela, K., & Mantilla, E. (n.d.). Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Ambiente y Sustentabilidad Biogás de residuos orgánicos como fuente de energía renovable Análisis del potencial de la ciudad de Quito.

Ministerio de agricultura. (2021). ACUICULTURA EN COLOMBIA Cadena de la Acuicultura.

OSEA, & Fundación Biodiversidad. (2017). Guía de Minimización de Subproductos y residuos de la acuicultura.